BRUGSANVISNING TIL

KENY 20W arbejdslampe AKKU DIM

KENY 30W arbejdslampe AKKU DIM

Gennemlæs brugervejledning grundigt inden brug.

- Gem brugervejledningen til senere brug

- Se aldrig direkte ind i en tændt arbejdslampe.

- Hold lampen uden for afstand fra børn.

- Kan bruges både inden- og udendørs. Skal oplades indendørs i et tørt område.

- Sænk ikke lampen i vand eller andre flydende væsker.

Modeller.: SLED-20UPR og SLED-30UPR

Watt: Max.20W / Max.30W

Lumen: Max.1700 / Max.2550

Batteri: Lithium, Udskiftelig batterienhed. 
Batterienhed kan oplades separat, ekstra batteri som tilbehør.

Max.20W: 7,4 V, 4.4 Ah

Max.30W: 7,4 V, 8.8 Ah

Ladetid: 3,5-4 timer

Model: SLED-20UPR, betjening:

A)    Pres afbryderknappen 1gang og aktiver 40% lyseffekt  
        kontinuerligt i ca. 6.5 time med ca. 700 lumen

B)     Pres afbryderknappen 2gange

i)      0-25 minutter, 100% power output (1700 lumen)

ii)     26-90 minutter, lyset vil langsomt reduceres fra 100%  
         til 51% power output

iii)     91minutes, 4 timers stabilt niveau med 51% power 
         output (850 lumen)

Model: SLED-30UPR, betjening:

A)    Pres afbryderknappen 1gang og aktiver 40% lyseffekt 
        kontinuerligt i ca. 8.5 time med ca. 1500 lumen

B)     Pres afbryderknappen 2gange

i)      0-25 minutter, 100% power output (2550 lumen)

ii)     26-90 minutter, lyset vil langsomt reduceres fra 100%  
         til 51% power output

iii)    91minutes, 4 timers stabilt niveau med 51% power 
         output (1550 lumen)

Lyskilde: SMD LED, kan ikke udskiftes

Farvetemperatur: 4.000 K

Kapslingsklasse: IP44 
Med indbygget magneter på undersiden af lampen.

Med USB-stik på 5 V, 1 A , 230-V-oplader og 12-V-biloplader

Ibrugtagning:

Fjern produktet og dets dele fra emballagen.

Produktet kan nu sættes til opladning. Lampen skal være fuldt opladet inden første brug.
Brug kun den medleverede oplader.

Brug ikke modificerede eller defekte/ødelagte opladere.

Bemærk:

Niveau for batteristand vises med 3 grønne LED dioder.

Når lampen er fuldt opladet, lyser alle 3 LED grønne dioder.

Tænd ikke lyset under opladning.

Lad ikke lampen oplade i mere end 24 timer.

Du kan tænde/slukke lampen ved hjælp af afbryderknappen på bagsiden.

Brug:

Lampen har en driftstid på op til 6,5 timer / 8,5 timer.

Lampen skal som min. fuldt oplades 1 gang hver 6. måned.

Vigtigt:

Hvis lampen IKKE fungerer, skal du sikre, at den er koblet fra strømforsyningen, før du forsøger at løse problemet.
Adskil ikke lampen og skift ikke selv batteriet i batterienheden. Ved defekt/udtjent batteri udskiftes hele batterienheden.
Ved skade på opladningskabel, skal leverandøren og ikke andre, have lampen retur til udskiftning eller reparation.

ADVARSEL:
Enheden bruger et Lithium batteri, som ved skade kan selvantænde og forvolde alvorlig skade, hvis det bruges forkert. Gennemlæs venligst følgende sikkerhedsinstruktioner.

Batteriet må IKKE brændes eller udsættes for høje temperaturer.
Batteriet må IKKE punkteres eller ødelægges.
Batteriet med skade må IKKE anvendes. 
Batteriet må IKKE ændres, eller modificeres.
Batteriet må IKKE nedsænkes i vand.
Følges ovenstående sikkerhedsinstruktioner ikke, kan dette resultere I person- eller produktskade.
Lyskilden kan ikke udskiftes, hvorfor hele enheden skal udskiftes når lampen ikke virker mere.

Korrekt bortskaffelse af produktet.

|  | Hvis produktet eller en del af produktet er forsynet med dette logo, må det/den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever produktet på en genbrugsstation. Du kan få oplysninger om reglerne for genvinding hos de lokale myndigheder eller forhandleren. |
| --- | --- |

Distributør i Danmark:	Producent:
LYSEL ApS		Ningbo Starlite Lighting
Ambolten 33C, 		& Electric Co., Ltd.
DK-6000 Kolding 
www.lysel.dk